ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в помещениях автосервиса

1. Не разрешается курение в не отведенных для этого местах. 2. Разведение костров для сжигания отходов и тары разрешается не ближе 50 м от зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем работников автосервиса. 3. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий. 4. Спецодежда лиц, работающих с маслами, красками и другими горючими жидкостями должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 5. При эксплуатации электроустановок автосервиса запрещается : - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 6. Помещения автосервиса необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 7. В автомастерских категорически запрещается: - держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего или масла; - заправлять транспортные средства горючим или сливать из них топливо; - хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла - подогревать двигатели и другие части автомобилей открытым огнем 8. Место для проведения сварочных и резательных работ в автосервисах в конструкциях или отделки которых использованы сгораемые материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. Высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм. 9. При проведении огневых работ в автосервисах запрещается: - приступать к работе при неисправной сварочной аппаратуре; - производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками поверхностях - использовать одежду или рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; - допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; - допускать соприкосновение проводов электросварки с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами; - пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м - перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; В случае обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо: 1. незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 2. принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; 3. обеспечить встречу подразделений пожарной охраны

Основные причины возникновения пожара: